OA.26.2.19.2017

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest „remont 7 pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy                    w Kozienicach”, zgodnych z kryteriami, ilością oraz parametrami technicznymi podanymi poniżej:

Remont 7 pomieszczeń o wymiarach:

Długość pomieszczenia    - 5,70 m

Szerokość pomieszczenia - 3,66 m

Wysokość pomieszczenia - 2,50 m

Po 1 grzejniku (9 żeberek).

|  |  | Okno szerokość 2,35m wys.1,60 m |
| --- | --- | --- |
| Wejście 0,80 m |  |  |

Prace remontowe polegające na:

1. Wymianie drzwi wraz z ościeżnicami:

- demontaż  drzwi i ościeżnic,

- przygotowanie otworów pod zamontowanie nowych drzwi i ościeżnic,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami

Drzwi pełne, płyta akustyczna otworowa, wypełnienie środkowe skrzydła obłożone obustronnie płytami pilśniowymi, typu HDF o grubości 4 mm. Grubość skrzydła 39-42 mm.  Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2 mm w kolorze laminatu. Ościeżnice regulowane.

2.Malowanie ścian i sufitów:

- osłona verticali

- demontaż i ponowne zamontowanie odbojnic ściennych,

- Przygotowanie powierzchni tj. ścian i sufitów w tym drobne naprawy,

- Malowanie ścian  i sufitów,

Farby akrylowe, zmywalne, kolory jasne pastelowe

3. Malowanie grzejników, rurek i parapetów:

- Przygotowanie grzejników, rurek i parapetów:

- Oczyszczenie z nawarstwionej farby,

- Drobne poprawki

- Pomalowanie grzejników, rurek i parapetów

Farba do kaloryferów  i rurek odporna na wysokie temperatury, kolor biały.

4. Położenie wykładziny PCV wraz olistwowaniem,

- Usunięcie starej wykładziny oraz  demontaż listew przypodłogowych,

- Drobne naprawy podłoża,

- Położenie wykładziny PCV wraz z  olistwowaniem

Wykładzina imitacja drewna o wysokiej klasie ścieralności, jednowarstwowa, elastyczna antypoślizgowa.

Koszt przedmiotu zamówienia obejmuje

- koszt usługi,

- koszt materiału,

- wynoszenie i wnoszenie mebli.

Prace należy dokonywać etapowo (pomieszczeniami)- 1 pomieszczenie rozpoczęte i zakończone protokołem odbioru.